渡五办发〔2021〕16号

重庆市大渡口区五大环保行动领导小组办公室

- 关于印发《大渡口区关于推进施工工地环境

- 管理“红黄绿”标志动态管理工作

- 方案(试行)》的通知

区生态环境局、区住房城乡建委、区城市管理局，各镇人民政府，各街道办事处，各有关单位：

为深入打好污染防治攻坚战，依据《大气污染防治法》、《重庆市环境保护条例》、《重庆市大气污染防治条例》等有关规定，结合“放管服”要求，建立施工污染防治领跑者制度，现将《关于推进大气污染防治重点区域实行施工工地环境管理“红黄绿”标志动态管理工作方案 (试行) 》，印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

联系人：陈渝文,联系电话：61510904

重庆市大渡口区五大环保行动领导小组办公室

2021年6月30日

- 大渡口区关于推进施工工地环境管理

- “红黄绿”标志动态管理工作方案

- (试行)

为深入打好污染防治攻坚战，依据《大气污染防治法》、《重庆市环境保护条例》、《重庆市大气污染防治条例》等有关规定，结合“放管服”要求，建立施工环境污染防治领跑者制度，进一步强化污染防控，对建筑施工工地实施精细化管理，确保打赢蓝天保卫战，改善环境空气质量，特制订本方案。

一、实施主体

由区蓝天办结合网格化微站数据具体组织实施，区生态环境局以及区住房城乡建委、区城市管理局配合执行，形成管控合力，助推城市品质提升。

二、范围形式

（一）实施范围。

大渡口区全域

（二）管理形式。

通过现场悬挂“红黄绿”标志动态日常管理，根据日常检查、巡查，动态更新。

三、管理对象和责任单位

（一）管理对象。

辖区范围内的各类建筑施工工地。任何单位和人员不得以施工工地“红黄绿”标志动态管理开展任何形式的评比表彰或收取任何费用。

（二）责任单位。

责任单位为各施工单位，建设单位要配合落实环境保护责任，在施工造价中列入预算。对施工单位尚未进驻施工现场或撤离，施工现场的环境污染问题由建设单位负责。

四、管理分类

（一）环境管理绿色标志标准。

经现场检查，施工工地依据《大气污染防治法》《重庆市大气污染防治条例》法律法规要求，全面落实以下要求且无环境污染投诉的，或达到扬尘控制示范工地标准并保持较好的，纳入“环境管理绿色标志”管理。

1.工地现场应搭设防尘降噪隔离棚，实现全密闭施工，棚内应设置喷淋降尘系统、吸音材料、雾炮机等设施，保证有效控尘降噪。不能实现全密闭的，应至少保证靠近环境敏感区的部分实现有效封闭遮挡，其余开口区域，应设置水帘喷雾等有效控尘措施。

2.施工现场设置密闭作业间进行油漆喷涂、切割等作业。密闭作业间应设置进风口和出风口，在出风口安装活性炭等有效废气处理装置。现场有焊接工艺的，应当在临时密闭间内操作，并设置排风口，经有效除尘除味（采用布袋除尘、活性炭除味等方式）后集中排放。不得进行露天喷涂、切割、焊接等作业，高空焊接等特殊作业除外。

3.施工现场内易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放。施工现场内堆放的河沙、石粉、水泥、灰浆、灰膏、裸土等易扬撒的物料及不能及时清运的建渣应进行有效覆盖，做到“不用即盖”“即用即掀”。临时堆土应进行简单绿化或有效覆盖，弃土应及时清运，除必要施工作业外，施工区域基本无裸土。

4.施工现场除特殊工艺要求外，施工现场不得设置混凝土临时搅拌站（场），禁止搅拌混凝土、砂浆和使用袋装水泥，禁止拌和级配碎石、水稳等易产生扬尘混合料。确需开展混凝土临时搅拌作业的，搅拌主机、配料机、粉料筒以及骨料输送管道等要采取全封闭，骨料堆场采取半封闭，并加强作业场地、骨料堆场等洒水作业。

5.建设工程施工现场大门内侧应设置挡水带、排水沟、三级沉淀池，门口应设置冲洗设施，并增设人工辅助冲洗；设置沉砂井、排水沟。易产生扬尘的施工现场，还应设置洗车槽，槽内用水应及时更换。确无条件设置立体冲洗设施的工程项目，应落实出入冲洗措施，确保车辆不带泥出场。

6. 施工区域与社会通行道路有交叉的通道以及建设工程施工现场内主要道路（含马道）应进行（沥青）混凝土或者装配式硬化，并在场内道路两侧设置排水沟。

7.建设工程围挡及场内主要道路两侧应设置雾状喷淋（喷头应为高压喷头），喷头水平间距合理，喷头朝内向上。在实施开挖、拆除、切割等产尘施工作业时，应全时段开启喷淋、雾炮等降尘设施，进行湿法作业。

8.施工现场至少保持“一机一雾炮”，雾炮喷淋应能有效抑尘，确保施工现场无明显扬尘。

9.非道路移动机械应购买或租赁国III及以上排放标准（2016年4月1日后生产）的机械，在机械入场之前应向环境保护主管部门完成环保编码登记，严格做到“一机一牌”、规范管理。低排放标准（国II及以下）、无环保编码机械不得入场施工。

10.运渣车辆必须使用国V及以上排放标准（2017年7月1日后登记注册）的柴油运输车辆，并做好维护保养。

11.建设工地责任单位应持续强化非道路移动机械管理，禁止使用非标油品，防止出现冒黑烟情况。建立非道路移动机械进出场台账和用油台账，留存油品购置发票复印件。

12.施工现场工程垃圾应设置固定收集点用于临时堆放，采取有效覆盖并及时清运。垃圾清运时，应全程洒水抑尘，避免二次污染。场内生活垃圾应按规范分类收集，并做好与城市垃圾收运体系的有效衔接，及时交运处置。

13.建筑垃圾应装袋运输或设置密闭垂直运输通道，不得高空抛洒和焚烧，做到“工完场清”。运输和处置应选用城市管理部门核准的运输企业和车辆进行外运、处置，不得超载和冒装出场。

14. 按照渣土源头减量、就地平衡、就近处置的原则，在规划阶段充分考虑渣土源头减量减排，在施工阶段充分考虑渣土资源化利用和就地就近消纳处置，减少渣土长距离运输的各种污染。

15. 施工现场应设置危废暂存间，并按要求张贴规范标识。废油漆桶、废矿物油等危险废物应密封完好存入危废暂存间，禁止露天乱堆乱放或者与建筑垃圾混放。危险废物应交由具有危废收集处理资质的单位统一回收，做好交接台账，严格执行危险废物转移联单制度。

16. 建设工地食堂应安装与油烟排放规模相适应的油烟净化设备，定期清洗维护确保油烟达标排放。鼓励第三方单位开展净化设施清洗运维。

17.建设工程责任单位应建立含VOCs施工材料购买管理制度，购买符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）等国家产品质量标准的产品，建立含VOCs施工材料购买台账并如实记录，留存购买合同及发票，保存时间不得少于1年。

18.4-9月期间，合理安排涉VOCs排放的施工工序（墙体喷涂、各类管道与构件防腐喷涂、围栏喷（刷）油漆及道路栏杆刷漆、外立面改造、道路铺设沥青、围墙刷漆、楼顶防水作业、道路地面划线、大中型装修等），避开高温高辐射时段（10时-19时）作业。

19. 施工单位应合理安排产生强噪声的施工工序，通过错时施工等有效措施，减少强噪声、强震动对周边敏感目标的影响；施工现场车辆严禁鸣笛，装卸材料时要轻拿轻放，不得抛掷。合理安排施工作业时间，严格控制夜间施工时间，严禁在22:00～次日6:00进行产生环境噪声污染的作业。因抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊需要必须连续作业的，应严格落实建设项目夜间作业审核相关要求，严禁超证作业、违法作业。鼓励采用装配式建筑等先进工艺，有效防控噪声污染。

20. 项目开工前，施工单位应根据现场条件，明确污水排放方式或清运方式，设置污水临时存放、排放设施。污水需排入市政污水管网的，建设单位应向排水主管部门申领排水许可证。

（二）环境管理黄色标志标准。

经现场检查，施工工地基本落实《大气污染防治法》《重庆市环境保护条例》《重庆市大气污染防治条例》法律法规要求，个别污染防治措施不到位但当天可以整改到位的，纳入“环境管理黄色标志”管理，警告期10天。黄色标志的施工工地，警告期期间保持达标的，改为绿色标志。黄色标志期间再次出现污染防治措施不到位或投诉问题的，改为红色标志。

（三）环境管理红色标志标准。

经现场检查，施工工地未落实《大气污染防治法》、《重庆市环境保护条例》、《重庆市大气污染防治条例》法律法规要求且当天难以整改到位的，或纳入黄色标志管控期间再次出现污染防治措施不到位问题的，或出现建筑施工污染防治措施不到位问题拒不整改的，纳入“环境管理红色标志”管理。市级有关部门或区政府纳入问题通报或媒体曝光的施工工地或人民来信来访投诉举报经查属实的施工工地，直接改为红色标志。红色标志的施工工地在限期内经主管部门复查整改到位的，可改为黄色标志。改为黄色标志的施工工地在30天内没有扬尘问题反弹的，可改为绿色标志。

五、管理措施

（一）环境管理绿色标志的施工工地管理措施。

常年可以正常施工。可以减少日常检查频次；遇启动重污染天气预警和应急预案时，符合控尘要求的可继续开展施工作业；可优先纳入市城乡建委“扬尘控制示范工地”创建评选，并获得相关环保审批等方面的政策支持。能连续保持污染防治效果的，可推荐在有关新闻媒体作为绿色发展的典型正面宣传。

（二）环境管理黄色标志的施工工地管控措施。

完成整改的，可以正常施工。除对标志管理情况进行复核检查外，加大对现场检查频次；遇启动重污染天气预警和应急预案时，环境管理未达标的要依法停止施工作业。各有关部门应依法对共在环境保护、文明施工和城市管理方面的违法行为给予通报或警告，如逾期没有整改达标的，可依法依规予以行政处罚。

（三）环境管理红色标志的施工工地管控措施。

纳入常年重点监管名单，原则上要依法责令停工并限期整改，立案从严处罚，开展通报并媒体曝光。连续纳入红色标志管理超过1个月的，原则上监管部门要依法依规实施按日连续处罚。区蓝天办实行重点盯防，有关监管部门派员现场督促指导整改并按时限完成整改。

六、相关要求

（一）各监管职能部门按照《大气污染防治法》、《重庆市环境保护条例》、《重庆市大气污染防治条例》的责任分工指导开展施工工地环境管理“红黄绿”标志动态管理工作。区蓝天办按要求全面、及时、有序推进实施辖区建筑施工环境管理标志动态管理制度，建立绿色领跑者制度，通过实施标志动态管理全面提升施工工地绿色文明施工的工作水平。

（二）区蓝天办会同相关职能部门加大日常巡查、明查暗访、强化督查的工作力度，将“红黄绿”标志动态管理工作作为打赢蓝天保卫战的重要内容，要根据施工工地污染防治措施落实情况和标志情况，及时调整施工污染源标志类型，实施标志动态管理。

（三）区蓝天办将加强日常督导指导，会同相关区级部门督促各施工工地落实施工工地标志动态管理，定期对标志动态管理工作开展情况进行通报。既要落实施工扬尘管控各项要求，又要切实保护施工企业生产作业的合法权益。

重庆市大渡口区五大环保行动领导小组办公室      2021年6月30日印发